Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

„Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej”

Materiały budowlane wchodzące w skład zamówienia:

| Lp. | Typ/opis materiału | Ilość materiału w tonach | Ilość materiałów w m3 | Status zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | podsypka z piasku średniego lub pospółki | 5291,41 | - | P |
| 2 | podsypka z piasku średniego lub pospółki | 2267,75 | - | O |
| 3 | kruszywo granitowe 0-31,5 | 3776,51 | - | P |
| 4 | kruszywo granitowe 0-31,5 | 1618,50 | - | O |
| 5 | kruszywo 0-4 mm (mieszanka) | 40,32 | - | P |
| 6 | kruszywo 0-4 mm (mieszanka) | 17,28 | - | O |
| 7 | kruszywo 4-32mm (kliniec) | 95,55 | - | P |
| 8 | kruszywo 4-32mm (kliniec) | 40,95 | - | O |
| 9 | beton cementowy C12/15 | - | 502,91 | P |
| 10 | beton cementowy C12/15 | - | 215,53 | O |
| 11 | beton cementowy C3/4 | - | 492,80 | P |
| 12 | beton cementowy C3/4 | - | 211,20 | O |
| 13 | beton cementowy C30/37 barwiony na czerwono | - | 448,00 | P |
| 14 | beton cementowy C30/37 barwiony na czerwono | - | 192,00 | O |

| LEGENDA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| P - zamówienie podstawowe |  |  |
| O - zamówienie objęte prawem opcji |  |  |

Zamówienie podstawowe:

| Lp. | Typ/opis materiału | Ilość materiału w tonach | Ilość materiałów w m3 | Status zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | podsypka z piasku średniego lub pospółki | 5291,41 | - | P |
| 2 | kruszywo granitowe 0-31,5 | 3776,51 | - | P |
| 3 | kruszywo 0-4 mm (mieszanka) | 40,32 | - | P |
| 4 | kruszywo 4-32mm (kliniec) | 95,55 | - | P |
| 5 | beton cementowy C12/15 | - | 502,91 | P |
| 6 | beton cementowy C3/4 | - | 492,80 | P |
| 7 | beton cementowy C30/37 barwiony na czerwono | - | 448,00 | P |

Zamówienie objęte prawem opcji:

| Lp. | Typ/opis materiału | Ilość materiału w tonach | Ilość materiałów w m3 | Status zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | podsypka z piasku średniego lub pospółki | 2267,75 | - | O |
| 2 | kruszywo granitowe 0-31,5 | 1618,50 | - | O |
| 3 | kruszywo 0-4 mm (mieszanka) | 17,28 | - | O |
| 4 | kruszywo 4-32mm (kliniec) | 40,95 | - | O |
| 5 | beton cementowy C12/15 | - | 215,53 | O |
| 6 | beton cementowy C3/4 | - | 211,20 | O |
| 7 | beton cementowy C30/37 barwiony na czerwono | - | 192,00 | O |

Wymagania do materiału: beton cementowy C30/37 barwiony na czerwono:

- Kruszywo do betonu:

- do betonu należy stosować kruszywo Gc 85/20 (grys bazaltowy)

- kruszywo grube powinno składać się z min. dwóch frakcji 2/8 i 8/16 i musi spełniać następujące wymagania:

- maksymalny wymiar ziarna 16 mm

- uziarnienie kategorii Gc 85/20

-kształt kruszywa SI 15

- nasiąkliwość WA24 < 1,5%

- wskaźnik płaskości FI15

- zawartość pyłków  f1,5

- zawartość siarczanów AS 0,2

- zawartość chlorków <0,05

- reaktywność alkaliczno-krzemianowa < 0,5

- mrozoodporność  F1

- odporność na rozdrabnianie, nie więcej niż  LA20

- odporność na ścieranie MDE, nie więcej niż MDE20 dla kruszywa 8/16

-odporność na polerowanie PSV, PSV50

- lekkie zanieczyszczenia mLPC%,mLPC 0,1

- promieniotwórczość naturalna f 2 max, Bq/kg - < 185

- Pielęgnacja betonu:

Do pielęgnacji powierzchni betonowej powinny być stosowane preparaty błonkotwórcze

- Wymagania dla betonu nawierzchniowego

Beton nawierzchniowy powinien być  zaprojektowany w oparciu o normę PN-EN 206-1:2003 i powyższą specyfikę oraz spełniać następujące wymagania:

- maksymalne w/c < 0,45

- minimalna zawartość cementu 340 kg

- minimalna zawartość powietrza 4%

- maksymalna zawartość powietrza 6%

- ścieralność i szorstkość nawierzchni – wg wymagania zamawiającego

- minimalna wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 4,5MPa

- minimalna klasa wytrzymałości C30/37

- penetracja wody pod ciśnieniem <35mm

- pielęgnacja nawierzchni betonowej

- beton powinien spełniać zalecane wartości graniczne dla następujących klas ekspozycji XC4, XD2,

XM1; XF4 wg krajowego uzupełnienia PN-EN 206-1:2003

- Skład betonu:

Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie wymagań zawartych w punkcie

Projekt składu betonu powinien zawierać:

- wyniki badań cementu, według PN-EN 196-1:2006; PN-EN 196-3:2006; PN-EN 196-6:1997

- w przypadkach wątpliwych – wyniki badań wody, według PN-C-04630:1975 i PN-EN 1008:2004

- wyniki badań kruszywa

- składniki betonu

- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu po 7 i 28 dniach, wg PN-EN12390-3:2001, PN-EN 12390-5:2001,

- Aprobaty Techniczne, Deklaracje Zgodności i Orzeczenia o jakości dla poszczególnych materiałów

Cement – CEM I 42,5 N-SR3/NA

Stosunek W/C mieszanki betonowej - < 0,45

Zawartość zaczynu mieszanki betonowej < 280 dm3/m3

Zawartość zaprawy – od 515 35 dm3/m3

Zawartość cząstek pylastych < 0,125 - < 380 kg/m3

Zabarwienie w masie betonu – kolor czerwony