Załącznik nr 6 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

„Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej”

Materiały budowlane wchodzące w skład zamówienia:

| Lp. | Typ/opis materiału | Ilość materiałów w m2 | Ilość materiałów w mb | Status zamówienia | Cena Jednostkowa netto zł | Cena Jednostkowa brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 119,98 |  | P |  |  |
| 2 | kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 101,42 |  | O |  |  |
| 3 | kostka brukowa kolor grafit, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 119,98 |  | P |  |  |
| 4 | kostka brukowa kolor grafit, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 51,42 |  | O |  |  |
| 5 | kostka brukowa kolor czerwony, grubość kostki 8 cm, 200x100x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych** | 66,01 |  | P |  |  |
| 6 | kostka brukowa kolor czerwony, grubość kostki 8 cm, 200x100x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych** | 28,29 |  | O |  |  |
| 7 | kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 8 cm, 200x100x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych** | 48,29 |  | O |  |  |
| 8 | krawężnik betonowy 15/30 |  | 17,99 | P |  |  |
| 9 | krawężnik betonowy 15/30 |  | 7,71 | O |  |  |
| 10 | krawężnik betonowy drogowy (opornik) 12/25 |  | 55,3 | P |  |  |
| 11 | krawężnik betonowy drogowy (opornik) 12/25 |  | 49,7 | O |  |  |
| 12 | obrzeże betonowe 6/20 |  | 359,1 | P |  |  |
| 13 | obrzeże betonowe 6/20 |  | 203,9 | O |  |  |
| 14 | kostka brukowa kolor kasztanowy/marrone grubość 8 cm, betonowe płyty do użytku zewnętrznego oraz nawierzchni dróg do montażu ciągów pieszych i terenów do ruchu pojazdów na zewnątrz, zestaw kombi - obejmujący zestaw kamieni o różnych wymiarach (długości i szerokości: 30x15, 25x15, 35x20, 40x25)*** | 254,6 |  | O |  |  |
| 15 | kostka brukowa kolor stalowobioały/grafiri grubość 8 cm, betonowe płyty do użytku zewnętrznego oraz nawierzchni dróg do montażu ciągów pieszych i terenów do ruchu pojazdów na zewnątrz, zestaw kombi - obejmujący zestaw kamieni o różnych wymiarach (długości i szerokości: 30x15, 25x15, 35x20, 40x25)**** | 113,9 |  | O |  |  |
| 16 | Kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 8 cm, 200x165x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg i ciągów pieszych***** | 20 |  | O |  |  |
| 17 | Kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 6 cm, 200x165x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg i ciągów pieszych****** | 20 |  | O |  |  |
|  | Razem cena łączna netto |  |  |  |  |  |
|  | Razem cena łączna brutto |  |  |  |  |  |

| LEGENDA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| P - zamówienie podstawowe |  |  |
| O - zamówienie objęte prawem opcji |  |  |

Zamówienie podstawowe:

| Lp. | Typ/opis materiału | Ilość materiału w m2 | Ilość materiałów w mb | Status zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 119,98 |  | P |
| 2 | kostka brukowa kolor grafit, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg i ciągów pieszych* | 119,98 |  | P |
| 3 | kostka brukowa kolor czerwony, grubość kostki 8 cm, 200x100x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg i ciągów pieszych** | 66,01 |  | P |
| 4 | krawężnik betonowy 15/30 |  | 17,99 | P |
| 5 | krawężnik betonowy drogowy (opornik) 12/25 |  | 55,3 | P |
| 6 | obrzeże betonowe 6/20 |  | 359,1 | P |

Zamówienie objęte prawem opcji:

| Lp. | Typ/opis materiału | Ilość materiału w m2 | Ilość materiałów w mb | Status zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 101,42 |  | O |
| 2 | kostka brukowa kolor grafit, grubość kostki 6 cm, 200x100x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych* | 51,42 |  | O |
| 3 | kostka brukowa kolor czerwony, grubość kostki 8 cm, 200x100x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych** | 28,29 |  | O |
| 4 | kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 8 cm, 200x100x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych** | 48,29 |  | O |
| 5 | krawężnik betonowy 15/30 |  | 7,71 | O |
| 6 | krawężnik betonowy drogowy (opornik) 12/25 |  | 49,7 | O |
| 7 | obrzeże betonowe 6/20 |  | 203,9 | O |
| 8 | kostka brukowa kolor kasztanowy/marrone grubość 8 cm, betonowe płyty do użytku zewnętrznego oraz nawierzchni dróg do montażu ciągów pieszych i terenów do ruchu pojazdów na zewnątrz, zestaw kombi - obejmujący zestaw kamieni o różnych wymiarach (długości i szerokości: 30x15, 25x15, 35x20, 40x25)*** | 254,6 |  | O |
| 9 | kostka brukowa kolor stalowobioały/grafiri grubość 8 cm, betonowe płyty do użytku zewnętrznego oraz nawierzchni dróg do montażu ciągów pieszych i terenów do ruchu pojazdów na zewnątrz, zestaw kombi - obejmujący zestaw kamieni o różnych wymiarach (długości i szerokości: 30x15, 25x15, 35x20, 40x25)**** | 113,9 |  | O |
| 10 | Kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 8 cm, 200x165x80, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych***** | 20 |  | O |
| 11 | Kostka brukowa kolor szary, grubość kostki 6 cm, 200x165x60, betonowa kostka brukowa stosowana do użytku zewnętrznego, do nawierzchni dróg, ciągów pieszych i terenów miejsc publicznych i transportowych****** | 20 |  | O |

Wymagania do materiału:

*

| Parametry użytkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  |  |  | Zharmonizowana spec. techniczna |
| Wymiary | Wymiary nominalne |  | Odchyłki wymiarów |  | PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007 |
| Długość [mm] | 200 |  | ± 2 |  |  |
| Szerokość [mm] | 100 |  | ± 2 |  |  |
| Wysokość [mm] | 60 |  | ± 3 |  |  |
| Trwałość | zadowalająca |  |  |  |  |
| Nasiąkliwość | Klasa | 2 | Znakowanie | B |  |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa | 3 | Znakowanie | D |  |
| Odporność na ścieranie | Klasa | 4 | Znakowanie | I |  |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu | ≥ 3,6 MPa |  |  |  |  |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | zadowalająca |  |  |  |  |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |  |  |  |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | 1,42 W/(m∙K) |  |  |  |  |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca |  |  |  |  |
| Zawartość azbestu | nie zawiera |  |  |  |  |

**

| Parametry użytkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  |  |  | Zharmonizowana spec. techniczna |
| Wymiary | Wymiary nominalne |  | Odchyłki wymiarów |  | PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007 |
| Długość [mm] | 200 |  | ± 2 |  |  |
| Szerokość [mm] | 100 |  | ± 2 |  |  |
| Wysokość [mm] | 80 |  | ± 3 |  |  |
| Trwałość | zadowalająca |  |  |  |  |
| Nasiąkliwość | Klasa | 2 | Znakowanie | B |  |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa | 3 | Znakowanie | D |  |
| Odporność na ścieranie | Klasa | 4 | Znakowanie | I |  |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu | ≥ 3,6 MPa |  |  |  |  |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | zadowalająca |  |  |  |  |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |  |  |  |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | 1,42 W/(m∙K) |  |  |  |  |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca |  |  |  |  |
| Zawartość azbestu | nie zawiera |  |  |  |  |

***

| Parametry użytkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  |  |  | Zharmonizowana spec. techniczna |
| Wymiary nominalne (produkt kombi obejmujący zestaw kamieni o różnych wymiarach: długościach i szerokościach) |  |  |  |  | PN-EN 1339:2005 PN-EN 1339:2005/AC:2007 |
| Długość [mm] | 450 |  |  |  |  |
| Szerokość [mm] | 250 |  |  |  |  |
| Wysokość [mm] | 80 |  |  |  |  |
| Odchyłki wymiarów | Klasa | 2 | Znakowanie | P |  |
| Maksymalne różnice pomiędzy przekątnymi | Klasa | 3 | Znakowanie | L |  |
| Trwałość | zadowalająca |  |  |  |  |
| Nasiąkliwość | Klasa | 2 | Znakowanie | B |  |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa | 3 | Znakowanie | D |  |
| Wytrzymałość na zginanie | Klasa | 2 | Znakowanie | T |  |
| Odporność na ścieranie | Klasa | 4 | Znakowanie | I |  |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | Zadowalająca |  |  |  |  |
| Obciążenie niszczące próbkę | Klasa | 110 | Znakowanie | 11 |  |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |  |  |  |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | NPD |  |  |  |  |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca |  |  |  |  |
| Zawartość azbestu | nie zawiera |  |  |  |  |

****

| Parametry użytkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  |  |  | Zharmonizowana spec. techniczna |
| Wymiary | Wymiary nominalne |  | Odchyłki wymiarów |  | PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007 |
| Długość [mm] | 200 |  | ± 2 |  |  |
| Szerokość [mm] | 165 |  | ± 2 |  |  |
| Wysokość [mm] | 80 |  | ± 3 |  |  |
| Trwałość | zadowalająca |  |  |  |  |
| Nasiąkliwość | Klasa | 2 | Znakowanie | B |  |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa | 3 | Znakowanie | D |  |
| Odporność na ścieranie | Klasa | 4 | Znakowanie | I |  |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu | ≥ 3,6 MPa |  |  |  |  |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | zadowalająca |  |  |  |  |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |  |  |  |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | 1,42 W/(m∙K) |  |  |  |  |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca |  |  |  |  |
| Zawartość azbestu | nie zawiera |  |  |  |  |

*****

| Parametry użytkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |  |  |  | Zharmonizowana spec. techniczna |
| Wymiary | Wymiary nominalne |  | Odchyłki wymiarów |  | PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007 |
| Długość [mm] | 200 |  | ± 2 |  |  |
| Szerokość [mm] | 165 |  | ± 2 |  |  |
| Wysokość [mm] | 60 |  | ± 3 |  |  |
| Trwałość | zadowalająca |  |  |  |  |
| Nasiąkliwość | Klasa | 2 | Znakowanie | B |  |
| Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających | Klasa | 3 | Znakowanie | D |  |
| Odporność na ścieranie | Klasa | 4 | Znakowanie | I |  |
| Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu | ≥ 3,6 MPa |  |  |  |  |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie | zadowalająca |  |  |  |  |
| Reakcja na ogień | Klasa A1 |  |  |  |  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | 1,42 W/(m∙K) |  |  |  |  |
| Odporność na działanie ognia zewnętrznego | zadawalająca |  |  |  |  |
| Zawartość azbestu | nie zawiera |  |  |  |  |